安徽路达4楼卫生间装修及零星改造工程施工

比 选 文 件

项目编号：AQJK-CG-2026-008

采购人：    安徽路达公路工程有限责任公司

安庆市交通控股集团有限公司集采中心

日期：二〇二六年一月

目  录

第一章 比选公告	.1

第二章 比选须知	5

第三章 项目需求及技术要求	16

第四章 合同主要条款	27

第五章 参选文件格式	31

第一章 安徽路达4楼卫生间装修及零星改造工程施工项目

比选公告

安庆市交通控股集团有限公司集采中心受安徽路达公路工程有限责任公司委托，现对“安徽路达4楼卫生间装修及零星改造工程施工”（项目编号：AQJK-CG-2026-008）进行比选。

一、项目基本情况：

项目编号：AQJK-CG-2026-008

项目名称：安徽路达4楼卫生间装修及零星改造工程施工

施工期限：合同签订后15天

评标办法：最低投标价法

最高投标限价：15108.5元

付款方式：验收合格且提供增值税专用发票后15个工作日内支付

质量要求：满足清单和合同约定要求

资金来源：企业自筹

二、参选人的资格要求：

1.独立法人、一般纳税人资格或小规模纳税人；

2.持有合法有效的营业执照，营业执照范围需满足本次采购需求；

3.本项目不接受联合体参选。

4.参选人有以下情形不得参与本次比选活动：

4.1被列入安庆市交通控股集团有限公司黑名单管理系统；

4.2在安庆市交通控股集团有限公司处罚限制期限内的投标人或参选人；

4.3前期参与安庆市交通控股集团有限公司组织的招标采购活动获得中标候选人资格而放弃中标资格不签订合同的投标人或参选人，在处罚期内的投标人或参选人不得参与本次比选活动。

三、比选文件获取：

1.潜在参选人于2026年2月2日17点30分前，每天上午8:00至12:00，下午14:30至17:30（北京时间，法定节假日除外）登录安庆市交通控股集团有限公司集采平台（http://jc.zh0556.com/）获取比选文件。

2.参选文件及相关资料工本费：不收取。

3.报名方式：将“确定参与比选的函”盖供应商公章在2026年2月2日17点30分前发邮箱1179928670@qq.com（报名截止后发送，报名无效。）

4.已发确认参与函，而放弃参加比选的参选人，须在比选时间截止日前一天以公司名义向1179928670@qq.com发送放弃参与函（格式自拟）。否则采购管理人将予拉入集团黑名单处理。

四、比选时间及地点：

时间：2026年2月3日15点00分

地点：安庆市大观区宜园路16号安庆交控集团二号楼一楼开标室

五、其他补充事宜：

1.参选人的联系人电话(手机)、电子邮箱等通讯方式在比选过程中必须保持畅通，否则因上述原因造成的后果，责任自负。

2.本项目比选实行纸质参选，比选活动线下完成。比选时参选人需要按时到达比选现场进行签到并递交投标文件，因参选人未按时到达比选现场，则视为主动放弃，对比选造成的不利后果由其自行承担。

3.成交人应在采购人要求的时间内与采购人签订合同。

（若项目有业绩要求的，中标人签合同需提供投标时的业绩原件给采购人核查，核查发现存在虚假业绩或不符合比选文件要求，采购人有权取消中标资格，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单顺序依次确定其他中标候选人为中标人，或重新比选。）

六、凡对本次比选提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：安徽路达公路工程有限责任公司

地    址：安庆市宜城路131号

联 系 人：李曙

联系方式：13866078475

2.采购管理部门信息

名    称：安庆市交通控股集团有限公司集采中心

地    址：安庆市大观区宜园路16号2号楼一层

联 系 人：王欣怡

联系方式：0556-5990510

附：

# 确定参与比选的函

安庆市交通控股集团有限公司集采中心：

我单位确定参与安徽路达4楼卫生间装修及零星改造工程施工项目，并承诺按比选文件的要求，按时参与比选开标。

联系人：

联系电话：

单位名称（盖章）

年   月   日

第二章  比选须知

（一） 参选人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 安徽路达4楼卫生间装修及零星改造工程施工 |
| 2 | 项目编号 | AQJK-CG-2026-008 |
| 3 | 采购人 | 安徽路达公路工程有限责任公司 |
| 4 | 采购管理部门 | 安庆市交通控股集团有限公司集采中心 |
| 5 | 资金来源 | 自筹 |
| 6 | 最高投标限价 | 15108.5元 |
| 7 | 施工期限 | 合同签订后15天 |
| 8 | 资格条件 | 详见比选公告 |
| 9 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 10 | 招标方式 | 比选招标 |
| 11 | 参选有效期 | 90日历天（从参选文件递交截止时间算起） |
| 12 | 参选保证金 | 本项目不收取 |
| 13 | 递交参选文件 | - 1.参选文件份数：壹份正本，贰份副本； - 2.参选人应将参选文件的正本和副本同时装于一个袋内。包装密封，并于密封袋上加盖单位公章。密封袋上须写明：项目名称、供应商名称、项目编号。 - 3.参选文件正本和副本均需胶装成册并标明页码，不得采用活页或容易拆解的装订形式。 - 4.参选文件封面的需清楚地注明“正本”或“副本”。 - 5.参选人须在递交参选文件截止时间前，到达比选地点现场递交参选文件。 |
| 14 | 媒介发布 | 安庆市交通控股集团有限公司集采平台（http：//jc.zh0556.com/）发布。 |
| 15 | 参选截止时间和地点 | 时间:2026年2月3日15点00分 地点:安庆市交通控股集团有限公司二号楼一楼开标室 |
| 16 | 评审方法 | 最低投标价法 |
| 17 | 履约保证金 | 本项目不收取 |
| 18 | 投标保证金 | 本项目不收取 |
| 19 | 专家评审费（元） | 由成交人承担 |
| 20 | 付款方式 | 验收合格且提供增值税专用发票后15个工作日内支付 |
| 21 | 报价要求 | 1、报价应含参选人完成本项目所有工作内容。 2、为完成本比选文件规定的义务，参选人认为有必要计入的其它费用。 3、开具增值税专用发票。 |
| 22 | 说明 | 1、本比选文件的解释权归采购单位。 2、成交人必须具有相应资质，不得委托或分包。 3、本次采购管理部门为安庆市交通控股集团有限公司集采中心，具体合同签订主体为安徽路达公路工程有限责任公司，特此说明。 |
| 23 | 廉政监督和投诉举报 | 凡有意参加比选的单位，在参与过程中，遇排斥潜在参选人等现象，可在开标截止时间1日前向采购部门提出书面质疑。如对质疑答复不满，可在开标截止时间前不少于12小时将书面投诉材料送达至监察部门。 地址：安庆市交通控股集团有限公司纪检监察室 电话：0556-5595102。 |

## 第二节 参选人须知

## （一）总则

1、定义

1.1、采购单位是指采购人和采购管理部门。

1.2、参选人是指对“参选人须知前附表”序号2所指的项目表现出兴趣，按照规定的程序，从采购单位获取了比选文件，并实际参与了该项目投标活动的供应商。

2、参选人资格要求

2.1、参与本项目的参选人必须满足的要求：详见参选人须知前附表。

2.2、参选人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一包别或者不分包别的同一项目投标：

（1）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

（2）母公司、全资子公司及其控股公司；

（3）法律和行政法规规定的其他情形。

2.3、参选人必须确保自己信息真实、准确，否则，参选人因此蒙受损失，采购单位概不负责。

3、联合体投标

本项目不接受联合体

4、比选费用：参选人必须自行承担参加比选的所有费用。不论中标与否，采购单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、参选人有以下情形不得参与本次投标活动

5.1被列入安庆市交通控股集团有限公司黑名单管理系统。

5.2在安庆市交通控股集团有限公司处罚限制期限内的投标人。

5.3前期参与安庆市交通控股集团有限公司组织的招标采购活动获得中标候选人资格而放弃中标资格不签订合同的投标人，在处罚期内的投标人不得参与本次投标活动。

## （二）比选文件

6、比选文件的构成

6.1、比选文件包括：

（1）第一章  比选公告；

（2）第二章  参选人须知；

（3）第三章  项目需求及技术要求；

（4）第四章  合同主要条款；

（5）第五章  参选文件格式。

6.2、参选人应认真阅读和充分理解比选文件中所有的内容。如果参选人没有满足比选文件的有关要求，其风险由参选人自行承担。

6.3、参选人获取比选文件后，应仔细阅读比选文件的所有内容，如有残缺、文本不清晰、表述不一致等问题应在获得比选文件3 日内向采购单位提出，否则，由此引起的一切损失和后果由参选人自行承担。参选人同时应认真审阅比选文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若参选人的参选文件没有按比选文件要求提交全部资料及自己理解产生的误差，其风险由参选人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7、比选文件的澄清

7.1、参选人可以要求采购单位对比选文件中的有关问题进行答疑或澄清。

7.2、参选人对比选文件如有异议，应在投标截止日期前向采购单位提出。

7.3、如果参选人未在规定的时间内对比选文件有关条款提出异议，则视为充分理解比选文件所有内容。一旦提交参选文件，则认为该参选人接受比选文件的所有条款。

7.4、采购单位对在规定时间收到的且需要做出澄清的问题，将以8款所述方式进行答复，但不说明问题的来源。

8、比选文件的修改

8.1、采购单位可以对比选文件进行修改。

8.2、采购单位对参选人异议的答复和对比选文件的澄清、修改、补充说明等内容均通过安庆市交通控股集团有限公司集采平台（http：//jc.zh0556.com/）招标采购栏目发布，该修改内容作为比选文件的组成部分，具有约束作用。

8.3、当比选文件与对比选文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的为准。

8.4、为使参选人有充分时间对比选文件的澄清、修改、补充部分进行研究，或是由于其他原因，采购单位可以决定顺延投标截止时间，具体时间通过安庆市交通控股集团有限公司集采平台网站发布。

9、参选文件的构成

9.1、参选文件应该按照“参选文件格式”规定的内容和顺序进行编写。

9.2、参选人应提交“参选人须知前附表”中规定的参选文件。

9.3、参选人必须对其参选文件的真实性与准确性负责。参选人一旦中标，其参选文件将作为合同的重要组成部分。

9.4、参选人提供的货物/服务能满足比选文件约定的实质性要求。否则，其参选文件在评标时有可能被认为是对比选文件未做出实质性的响应，而被评标委员会终止对其做进一步的评审。

10、投标报价

10.1、参选文件的报价表上应清楚地标明参选人拟提供货物/服务的名称、价格等内容。

10.2、除非特别要求，每个项目（或每个包）只允许有一个方案、一个报价。多方案、多报价的参选文件将视为无效参选文件。

10.3、参选人的报价应包含满足本次招标需求的所有费用（包括但不限于：人工费、材料费、运输费、保险、税金等）。

10.4、投标报价高于最高投标限价为投标无效。

10.5、若参选报价函中报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价。

10.6、参选函中报价与参选文件中相应内容不一致的，以参选函中报价为准。

11、投标货币：人民币。

12、投标保证金：本项目不收取

13、投标有效期

14.投标有效期见“参选人须知前附表”的规定。

14.1、在投标有效期内，参选人不得要求撤销或修改其参选文件。

14.2、投标有效期从投标截止之日算起。

14.3、在特殊情况下，采购单位可于原投标有效期满之前，向中标候选人提出延长投标有效期的要求。中标候选人可以拒绝采购单位的这种要求，但是对拒绝延长投标有效期的中标候选人，采购单位有权利拒绝其参选文件。同意延长投标有效期的中标候选人既不能要求也不允许修改比选文件和其参选文件所有内容。提出投标有效期的延长要求和中标候选人对该要求的答复均采用书面形式。

15、参选文件的签署

15.1、参选人应按“参选人须知前附表”约定的份数和比选文件约定的格式，编制并提交参选文件。

15.2、参选文件应由参选人的法定代表人或个体工商户经营者或授权委托人签署，并加盖单位公章。

15.3、参选文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由参选人的法定代表人或个体工商户经营者或授权委托人签字，并加盖单位公章。

15.4、参选文件的正本和副本均需打印，字迹应清晰易于辨认、不褪色（报价可采用不褪色的墨水笔书写），正本和副本如有不一致之处，以正本为准。参选文件因字迹潦草、表达不清或文本不清晰所引起的一切后果均由参选人负责。

15.5、参选文件封面、参选函、报价表、项目内容及质量要求均应加盖参选人公章并经法定代表人或个体工商户经营者或授权委托人签字或加盖印章。参选文件封面、参选函、报价表、项目内容及质量要求不符合比选文件要求的，视为无效标。由授权委托人签字或盖章的在参选文件中须同时提交授权书。

## （三）参选文件的提交

16、参选文件的装订、密封和标记

16.1、参选文件正本和副本均需胶装成册并标明页码，不得采用活页或容易拆解的装订形式。

16.2、参选人应将参选文件的正本和副本同时装于一个袋内。包装密封，并于密封袋上加盖单位公章。

16.3、密封袋上应写明：项目名称、参选单位名称、项目编号（加盖单位公章），详见参选人须知前附表。

16.4、未按参选人须知要求装订、密封和标记的参选文件，将认定为投标无效。

16.5、查验证件

16.5.1、采购人审查参选人以下证件，若证件不全或不符合要求，则查验不合格。

法定代表人或个体工商户经营者应出示有效二代居民身份证、授权委托人应出示有效二代居民身份证、授权书；（授权书格式见附件）。

17、投标截止时间

17.1、参选人应在参选人须知前附表中约定的投标截止时间前将参选文件提交至指定地点。逾期送达的或者未按要求送达指定地点的参选文件，采购单位不予受理。

17.2、采购人有权按本须知的约定，通过修改比选文件相关条款以延长投标截止时间。在此情况下，采购人和参选人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的投标截止时间。

18、参选文件的修改与撤回

18.1、参选人提交参选文件以后，在约定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充修改或撤回已提交的参选文件，并以书面形式通知采购人。补充、修改的内容为参选文件的组成部分。

18.2、参选人对参选文件的修改应按参选人须知规定编制、密封、标记和提交，并在参选文件密封袋上清楚标明“补充、修改”；参选文件的撤回应在开标前，由法定代表人或个体工商户经营者应出示有效二代居民身份证、营业执照复印件或授权委托人授权书后自行拿回。

18.3、在投标截止时间之后，参选人不得对其参选文件做任何修改。

19、在规定的投标有效期内，参选人不得撤回其参选文件。

## （四）开标

20、开标时间和地点：采购单位将在监督人员监督下依据“参选人须知前附表”约定的时间和地点开标，所有参选人的法定代表人或个体工商户经营者或其授权委托人自愿参加现场开标，未参加现场开标的参选人应无条件认可整个开标过程。

21、开标程序

21.1、开标由采购单位代表主持，主持人按下列程序进行：

21.1.1、宣布项目名称、介绍参会人员；

21.1.2、宣布开标纪律；

21.1.3、由采购人代表和监督人员查验参选人相关证件资料并宣布查验结果；

21.1.4、参与现场开标的各参选人互相检查参选文件的密封情况，并确认参选人是否存在异议；

21.1.5、依次当众开标，公布参选人名称、报价及参选报价函其他内容，并记录在案；

21.1.6、采购人代表、监督人员、记录人等有关人员在开标记录表上签字确认；

21.1.7、进入评审阶段；

21.1.8、宣布评审结果。

21.2、参选人必须对其参选文件中所有资料的真实性负责。若发现参选人有弄虚作假行为的，投标无效，由相关管理部门按照比选文件相应条款对其做相应处罚。

22、参选文件的有效性

22.1、参选文件有下列情形之一的，将不予受理：

（1）逾期送达的或者未送达至指定地点的；

（2）未按比选文件要求包装、密封的。

22.2、开标过程中发现有下列情况的，由评标委员会评审后，认定为投标无效：

22.2.1、参选人未按要求参加开标会、未按要求出示材料供现场查验或经查验不合格的、参选文件份数少于比选文件要求；

22.2.2、未按约定格式提供、填写参选文件封面、参选函、报价表、项目内容及质量要求或参选文件封面、参选函、报价表、项目内容及质量要求未加盖参选人公章并经法定代表人或个体工商户经营者或授权委托人签字或加盖印章；

22.2.3、参选报价高于最高投标限价的；

22.2.4、法律法规及比选文件规定的其他情形。

22.3、参选人存在下列情形之一，经评标委员会评审后，为参选无效：

(1)被责令停业且处于有效期内的；

(2)被安庆市行政区域内公共资源交易监管部门限制参选资格且处于有效期内；

(3)财产被接管或冻结可能影响本项目正常实施的；

(4)法律法规规定及比选文件约定的其他情形。

## （五）评标

23、评标委员会（以下简称“评委会”）：评委会依法组建。采购人代表不得担任评委会组长。评标由评委会进行，评委应坚持公正、公平、诚实守信、实事求是、独立评标的原则。

24、评标方法：采用最低投标价法。

25、评标程序：评标包括参选文件符合性审查、报价评审、澄清有关问题、失信核查和确定中标候选人排序。如有任一项未通过的则不进入下一项评审。首先对参选文件进行符合性审查，只有通过参选文件符合性审查的参选人才能进入比选。

25.1、参选文件符合性审查，包括但不限于以下内容：

（1）参选人资格是否符合比选文件要求；

（2）参选文件是否按比选文件的要求进行编制、盖章和标记；

（3）比选文件要求提交的各种资格证明文件是否真实、完整、合法、有效；

（4）项目内容及质量是否完全响应或优于比选文件要求；

（5）参选文件对法律法规和比选文件其他明确要求的符合性；

（6）参选文件是否附有采购人不能接受的条件；

（7）参选文件是否存在比选文件中约定的无效参选文件的其他情形；

（8）参选文件是否符合比选文件的要求。

25.2、参选文件所有要求提供复印件或影印件的，若在参选文件中某一页未盖章或漏页，或参选人的报价明显低于其他通过符合性审查参选人的报价，有可能影响质量或者不能诚信履约等情况，评选委员会可要求参选人在30分钟内通过书面澄清、说明或者补正，并提供相关材料加盖公章。澄清文件将作为参选文件内容的一部分。由评委会认可的资料内容，成交人须在签订合同前将原件提交给采购人，否则视为成交人自动放弃成交资格。

25.3、报价评审：参选人报价不得高于最高投标限价，否则为无效报价，即报价评审不通过。

25.4、报价中包含单价与总价的，应审核总价金额与按单价汇总金额是否一致。

25.5、澄清有关问题：在评标期间，评委会有权以书面方式要求参选人对其参选文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。参选人澄清、说明或补正应在评委会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出参选文件范围或者改变参选文件的实质性内容。澄清文件将作为参选文件内容的一部分。

25.6、失信核查

评标委员会对推荐为中标候选人的参选人是否被列入“信用中国、中国政府采购网”政府采购严重违法失信名单进行网上核查（网址：http://www.creditchina.gov.cn/、http://www.ccgp.gov.cn/），若核查存在政府采购严重违法失信名单记录的参选人，评标委员会不得将其推荐为中标候选人，依序递补，并再次对递补的参选人进行核查。

25.7、确定中标候选人排序：评委会对通过参选文件符合性审查、报价评审和失信核查的参选人，根据最低价由低至高的顺序排列，报价最低者为第一中标候选人。若出现两家或两家以上参选人报价最低且相等，则由采购人采取现场随机抽取的方式确定中标候选人排序。

26、开标评标异常情况处理

26.1、在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标，采购单位重新组织采购：

(1)提交参选文件的参选人不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)参选人的报价均高于最高投标限价的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

27、评标过程的保密性

27.1、开标后，直到授予中标人合同止，凡是与参选文件审查、澄清、评价、比较以及授标建议等评审方面的情况，均不得向参选人或其他无关的人员透露。

27.2、在评标过程中，参选人如向评委会成员施加任何影响，都将会导致其参选文件被拒绝。

27.3、中标人确定后，采购单位不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。参选人不得向评委会组成人员或其他有关人员询问评标过程的情况和要求提供材料。

27.4、中标通知书

中标候选人确定后，采购单位将在安庆市交通控股集团有限公司集采平台（http：//jc.zh0556.com/）上公示，参选人如有异议，必须在公示期内向有关部门提出。

公示期满无异议，且未发现中标人在比选活动中有违法行为的，采购人将向中标人发出中标通知书。

## （六）合同授予

28.1、签订合同

28.1.1、中标人的中标价即为合同价款。

28.1.2、中标人应在中标通知书发出之日起30日内，根据比选文件和中标人的投标文件签订书面合同。中标人无正当理由拒签合同,在签订合同时向招标人提出附加条件,或不按照招标文件要求提交履约保证金的，采购人有权取消其中标资格。

28.1.3、中标人（中标候选人）被取消中标资格的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，或重新组织采购。

- 第三章 项目需求及技术要求

- 一、项目需求

安徽路达公司卫生间装修及零星改造工程

施工内容明细说明

（一）三楼半处卫生间整体拆除

1.拆除三楼半处卫生间内洗手台、隔断、玻璃镜、拖把池、水箱等，并将蹲便器内填砂封堵、表面用砂浆抹平，墙面地面清扫、拆除垃圾外弃。

（二）二楼会议室增加五孔插座一个

1.从走道配电箱处接BV-3*4电线8*3m至会议室指定位置，采用50*25塑料线槽明敷；

2.走道墙体开孔穿线，并封堵恢复；

3.会议室墙面设接线盒，新增安装安全型五孔暗装插座1个。

（三）其他办公室更换五孔插座

1.拆除原有插座并清理干净，新增安装安全型五孔暗装插座5个（数量暂定）。

（四）二楼会议室顶棚灯具改为LED平板灯（嵌入式）

1.拆除现状亚克力板灯具4盏、300*300平板灯2盏（总面积S=8.5m2），并采用木龙骨基层、9.5mm厚石膏板固定在龙骨上；

2.接缝处贴自粘胶带；

3.腻子两遍、白色乳胶漆一底两面；（推荐乳胶漆品牌：立邦专优五合一环保漆、三棵树JC双倍抗甲醇净味五合一面漆）

4.安装4套LED嵌入式平板灯100W（600*1200mm），其中2套接线至原亚克力板灯、2套接线至平板灯上。（推荐灯具品牌：欧普、雷士）

（五）三层卫生间吊顶翻新

1.拆除现状吊顶，清扫顶面霉面（总面积S=4.9m2）；

2.新做300*300铝扣板吊顶、LED防潮吸顶灯1个15W。（推荐灯具品牌：欧普、雷士）

（六）四层卫生间翻新

1.拆除现状地砖、墙砖、蹲便器、小便器、隔断、吊顶、洗脸盆、玻璃镜、水龙头等，寻找渗水点；

2.整体地面20厚1：3水泥砂浆找平，分二次涂刷1.5厚聚氨酯涂膜防水（共3mm厚）、并按规范要求做闭水试验，防水四周沿墙面上翻30cm（总面积S=7.8m2）；（推荐防水品牌：德高、西卡、东方玉虹）

3.地面20厚1：3干硬性水泥砂浆贴300*300防滑地砖（总面积S=5.3m2）、墙面5厚专用胶粘帖300*300墙面砖（总面积S=20m2）、新做卫生间防水隔断H=1.8m（总面积S=6m2）、新做300*300铝扣板吊顶（总面积S=4.9m2）、新做60cm*80cm无框盥洗镜；（推荐瓷砖品牌：东鹏、蒙娜丽莎、诺贝尔）

4.安装脚踏式蹲便器2个、自闭感应式挂壁式小便器1个、一体式洗脸盆、LED防潮吸顶灯1个15W。（推荐卫浴品牌：箭牌、九牧、法恩莎配套水龙头等附件）（推荐灯具品牌：欧普、雷士）

- 注：上述施工内容，垃圾需当天清除，且需要提供增值税专用发票，施工方提供的材料样式及材质必须得到业主方的认可。

| D.3 单位工程最高投标限价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安徽路达公司卫生间装修及零星改造工程 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) | 其中：材料、设备暂估价（元） |  |
| 1 | 分部分项工程费 |  | 13494.87 |  |  |
| 1.1 | 三楼半处卫生间整体拆除 |  | 600.00 |  |  |
| 1.2 | 二楼会议室增加五孔插座一个 |  | 328.79 |  |  |
| 1.3 | 其他办公室更换五孔插座 |  | 106.40 |  |  |
| 1.4 | 二楼会议室顶棚灯具改为LED平板灯 |  | 2120.32 |  |  |
| 1.5 | 三层卫生间吊顶翻新 |  | 988.55 |  |  |
| 1.6 | 四层卫生间翻新 |  | 9350.81 |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  | 103.76 |  |  |
| 2.1 | 夜间施工增加费 |  | 11.93 |  |  |
| 2.2 | 二次搬运费 |  | 15.50 |  |  |
| 2.3 | 冬雨季施工增加费 |  | 23.85 |  |  |
| 2.4 | 已完工程及设备保护费 |  | 4.77 |  |  |
| 2.5 | 工程定位复测费 |  | 42.94 |  |  |
| 2.6 | 非夜间施工照明费 |  |  |  |  |
| 2.7 | 临时保护设施费 |  | 4.77 |  |  |
| 2.8 | 赶工措施费 |  |  |  |  |
| 3 | 不可竞争费 |  | 262.38 |  |  |
| 3.1 | 安全文明施工费 |  | 262.38 |  |  |
| 3.2 | 环境保护税 |  |  |  |  |
| 4 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 4.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 4.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 4.3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 4.4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 5 | 税金 |  | 1247.49 |  |  |
| 工程造价=1+2+3+4+5 |  |  | 15108.5 |  |  |

| E.1 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安徽路达公司卫生间装修及零星改造工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共4页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  |  | 其中 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定额 人工费 |  |  | 定额 机械费 |  | 暂估价 |  |
|  | 001 |  | 三楼半处卫生间整体拆除 |  |  |  |  |  |  | 600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 390103002001 |  | 卫生间拆除 | 1．拆除三楼半处卫生间内洗手台、隔断、玻璃镜、拖把池、水箱等，并将蹲便器内填砂封堵、表面用砂浆抹平 2．墙面地面清扫、拆除垃圾外弃 | 项 | 1.000 |  | 600.00 |  | 600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  | 600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 002 |  | 二楼会议室增加五孔插座一个 |  |  |  |  |  |  | 328.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 030411004002 |  | 配线BV-4 | 1．名称：配线BV-4 2．配线形式：穿管/线槽 | m | 24.000 |  | 3.63 |  | 87.12 |  |  | 9.36 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 030411006001 |  | 接线盒 | 1．名称：接线盒 2．型号：与配管适配 | 个 | 1.000 |  | 5.19 |  | 5.19 |  |  | 2.24 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 030411002002 |  | 塑料线槽50*25 | 1．名称：塑料线槽50*25 2．含相安装附件等 | m | 8.000 |  | 15.09 |  | 120.72 |  |  | 49.60 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 030404035001 |  | 安全型五孔暗装插座 | 1．名称：安全型五孔暗装插座 2．型号：250V-10A | 个 | 1.000 |  | 15.76 |  | 15.76 |  |  | 4.76 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | WB031002009001 |  | 凿槽及封堵 | 1．名称：走道墙体开孔穿线，并封堵恢复 2．满足装修装饰要求 | 项 | 1.000 |  | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  | 328.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 003 |  | 其他办公室更换五孔插座 |  |  |  |  |  |  | 106.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 391518003001 |  | 各种插座拆除 | 1．拆除原有插座并清理干净 | 套 | 5.000 |  | 5.52 |  | 27.60 |  |  | 18.50 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 8 | 030404035002 |  | 安全型五孔暗装插座 | 1．名称：安全型五孔暗装插座 2．型号：250V-10A | 个 | 5.000 |  | 15.76 |  | 78.80 |  |  | 23.80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  | 106.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 004 |  | 二楼会议室顶棚灯具改为LED平板灯 |  |  |  |  |  |  | 2120.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 391527001001 |  | 普通灯具拆除 | 1．规格、型号：拆除现状亚克力板灯具4盏、300*300平板灯2盏 | 套 | 6.000 |  | 5.00 |  | 30.00 |  |  | 21.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.1 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安徽路达公司卫生间装修及零星改造工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  | 第2页 共4页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  |  | 其中 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定额 人工费 |  |  | 定额 机械费 |  | 暂估价 |  |
| 10 | 391103001001 |  | 天棚木龙骨 | 1．龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨300*300 | m2 | 5.620 |  | 73.29 |  | 411.89 |  |  | 71.82 |  |  | 6.97 |  |  |  |
| 11 | 391103005001 |  | 天棚基层 | 1．基层材料种类、规格：9.5mm厚石膏板 | m2 | 5.620 |  | 21.48 |  | 120.72 |  |  | 45.69 |  |  | 1.12 |  |  |  |
| 12 | 391204001001 |  | 基层处理 | 1．天棚板缝 贴自粘胶带 | m | 20.700 |  | 3.71 |  | 76.80 |  |  | 40.99 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 391202002001 |  | 天棚满批腻子 | 1．基层类型：石膏板面 2．腻子种类：室内防霉腻子 3．刮腻子要求：二遍 | m2 | 5.620 |  | 17.17 |  | 96.50 |  |  | 47.83 |  |  | 1.01 |  |  |  |
| 14 | 391201016001 |  | 室内天棚乳胶漆 | 1．基层类型：腻子面 2．油漆品种、刷漆遍数：白色乳胶漆，一底两面 | m2 | 5.620 |  | 6.82 |  | 38.33 |  |  | 16.19 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 030412005001 |  | LED嵌入式平板灯 | 1．名称：LED嵌入式平板灯 2．规格：100W(600*1200mm) 3．备注：含线缆接续等 | 套 | 4.000 |  | 336.52 |  | 1346.08 |  |  | 90.16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  | 2120.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 005 |  | 三层卫生间吊顶翻新 |  |  |  |  |  |  | 988.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 390109002001 |  | 天棚龙骨拆除 | 1．拆除现状吊顶骨架，清扫顶面霉面 | m2 | 4.900 |  | 6.82 |  | 33.42 |  |  | 23.37 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 391103001002 |  | 天棚木龙骨 | 15108.5 | m2 | 4.900 |  | 73.29 |  | 359.12 |  |  | 62.62 |  |  | 6.08 |  |  |  |
| 18 | 391103006001 |  | 天棚面层 | 1．面层材料品种、规格：300*300铝扣板 | m2 | 4.900 |  | 103.62 |  | 507.74 |  |  | 84.77 |  |  | 1.18 |  |  |  |
| 19 | 030412001001 |  | LED防潮吸顶灯 | 1．名称：LED防潮吸顶灯 2．规格：15W 3．备注：含线缆接续等 | 套 | 1.000 |  | 88.27 |  | 88.27 |  |  | 13.86 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  | 988.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 006 |  | 四层卫生间翻新 |  |  |  |  |  |  | 9350.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 390107002001 |  | 块料面层拆除 | 1．拆除的饰面材料种类：现状地砖面层，并找出渗水点 | m2 | 5.300 |  | 15.29 |  | 81.04 |  |  | 56.76 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.1 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安徽路达公司卫生间装修及零星改造工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  | 第3页 共4页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  |  | 其中 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定额 人工费 |  |  | 定额 机械费 |  | 暂估价 |  |
| 21 | 390108002001 |  | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1．拆除的饰面材料种类：现状墙砖面层（含玻璃镜） | m2 | 20.000 |  | 13.83 |  | 276.60 |  |  | 193.80 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 391603001001 |  | 卫生器具拆除 | 1．拆除现状蹲式大便器 | 套 | 2.000 |  | 112.65 |  | 225.30 |  |  | 156.80 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 391603001002 |  | 卫生器具拆除 | 1．拆除现状挂式小便器 | 套 | 1.000 |  | 30.70 |  | 30.70 |  |  | 21.00 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 390108002002 |  | 隔断板拆除 | 1．拆除现状卫生间隔断板 | m2 | 6.000 |  | 7.68 |  | 46.08 |  |  | 32.28 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 390109002002 |  | 天棚龙骨及饰面拆除 | 1．拆除现状卫生间天棚及龙骨 | m2 | 4.900 |  | 5.45 |  | 26.71 |  |  | 18.72 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 391603001003 |  | 卫生器具拆除 | 1．拆除现状卫生间洗脸池/盆、水龙头等配件 | 套 | 1.000 |  | 58.59 |  | 58.59 |  |  | 40.60 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 390902001001 |  | 水泥砂浆楼地面找平层 | 1．面层厚度、砂浆配合比：20厚1：3水泥砂浆找平 | m2 | 5.300 |  | 24.44 |  | 129.53 |  |  | 53.42 |  |  | 3.87 |  |  |  |
| 28 | 390604006001 |  | 楼（地）面涂膜防水 | 1．防水膜品种：聚氨酯 2．涂膜厚度、遍数：1.5厚、二遍（共3厚） 3．防水四周沿墙面上翻30cm，按规范要求做闭水试验 | m2 | 7.800 |  | 55.46 |  | 432.59 |  |  | 41.96 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 390904003001 |  | 块料楼地面 | 1．面层材料品种、规格、颜色：300*300防滑地砖 2．结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：20厚1：3干硬性水泥砂浆 | m2 | 5.300 |  | 136.99 |  | 726.05 |  |  | 134.78 |  |  | 7.95 |  |  |  |
| 30 | 391005002001 |  | 块料面层 | 1．面层材料品种、规格、颜色：300*300墙面砖 2．结合层材料种类：5厚专用胶 | m2 | 20.000 |  | 130.71 |  | 2614.20 |  |  | 499.00 |  |  | 9.40 |  |  |  |
| 31 | 391010003001 |  | 成品隔断 | 1．隔断材料品种、规格、颜色：成品防水隔断 | m2 | 6.000 |  | 161.13 |  | 966.78 |  |  | 115.92 |  |  | 1.80 |  |  |  |
| 32 | 391103001003 |  | 天棚木龙骨 | 1．龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨300*300 | m2 | 4.900 |  | 73.29 |  | 359.12 |  |  | 62.62 |  |  | 6.08 |  |  |  |
| 33 | 391103006002 |  | 天棚面层 | 1．面层材料品种、规格：300*300铝扣板 | m2 | 4.900 |  | 103.62 |  | 507.74 |  |  | 84.77 |  |  | 1.18 |  |  |  |
|  |  | 测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.1 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安徽路达公司卫生间装修及零星改造工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  | 第4页 共4页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  |  | 其中 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定额 人工费 |  |  | 定额 机械费 |  | 暂估价 |  |
| 34 | 391302002001 |  | 镜面玻璃 | 1．镜面玻璃品种、规格：60cm*80cm无框盥洗镜 | m2 | 0.480 |  | 131.77 |  | 63.25 |  |  | 6.96 |  |  | 0.10 |  |  |  |
| 35 | 031004006001 |  | 脚踏式蹲便器 | 1．名称：脚踏式蹲便器 2．规格：满足现场要求 3．备注：含相关所有附件 | 组 | 2.000 |  | 558.76 |  | 1117.52 |  |  | 70.00 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 031004007001 |  | 自闭感应式挂壁式小便器 | 1．名称：自闭感应式挂壁式小便器 2．规格：满足现场要求 3．备注：含相关所有附件 | 组 | 1.000 |  | 989.84 |  | 989.84 |  |  | 23.37 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 031004003001 |  | 一体式洗脸盆 | 1．名称：一体式洗脸盆 2．规格：满足现场要求 3．备注：含相关所有附件 | 组 | 1.000 |  | 529.22 |  | 529.22 |  |  | 27.33 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 030412001002 |  | LED防潮吸顶灯 | 1．名称：LED防潮吸顶灯 2．规格：15W 3．备注：含线缆接续等 | 套 | 1.000 |  | 88.27 |  | 88.27 |  |  | 13.86 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 391402001001 |  | 建筑物垂直运输 | 1．建筑物建筑类型及结构形式：公共建筑、框架结构 2．建筑物高度：投标人自行考虑 | 项 | 1.000 |  | 81.68 |  | 81.68 |  |  | 57.21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  | 9350.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附录F 措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安徽路达公司卫生间装修及零星改造工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |
| 1 | XC-01 | 夜间施工增加费 |  | 2385.31 | 0.500 |  | 11.93 |
| 2 | XC-02 | 二次搬运费 |  | 2385.31 | 0.650 |  | 15.50 |
| 3 | XC-03 | 冬雨季施工增加费 |  | 2385.31 | 1.000 |  | 23.85 |
| 4 | XC-04 | 已完工程及设备保护费 |  | 2385.31 | 0.200 |  | 4.77 |
| 5 | XC-05 | 工程定位复测费 |  | 2385.31 | 1.800 |  | 42.94 |
| 6 | XC-06 | 非夜间施工照明费 |  | 2385.31 |  |  |  |
| 7 | XC-07 | 临时保护设施费 |  | 2385.31 | 0.200 |  | 4.77 |
| 8 | XC-08 | 赶工措施费 |  | 2385.31 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 103.76 |

| 附录G 不可竞争项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安徽路达公司卫生间装修及零星改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 |  |  | 计算基数 |  | 费率（%） |  |  | 金额（元） |  |
| 1 |  | XF-01 | 环境保护费 |  |  | 2385.31 |  | 1.000 |  |  | 23.85 |  |
| 2 |  | XF-02 | 文明施工费 |  |  | 2385.31 |  | 1.600 |  |  | 38.16 |  |
| 3 |  | XF-03 | 安全施工费 |  |  | 2385.31 |  | 5.200 |  |  | 124.04 |  |
| 4 |  | XF-04 | 临时设施费 |  |  | 2385.31 |  | 3.200 |  |  | 76.33 |  |
| 5 |  | XF-05 | 环境保护税 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 262.38 |  |
| 附录I 税金计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安徽路达公司卫生间装修及零星改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 计算基础 |  |  | 计算基数 |  |  | 费率(％) |  | 金额(元) |
| 1 | 增值税 |  |  | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  |  | 13861.01 |  |  | 9.000 |  | 1247.49 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1247.49 |

具体详见附件清单及施工明细。

第四章 合同主要条款

- 装饰工程合同

发包方（以下简称甲方）：

委托代理人（或甲方代表：）

住所地址：    安庆市宜城路131号

联系电话：

承包方（以下简称乙方）：

开户银行：

营业执照号：                 银行帐号：

委托代理人（或乙方代表：）             联系电话：

施工负责人：                            联系电话：

签订时间：

根据《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规，甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致，就乙方承包甲方的办公楼装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：

第一条  工程概况

1.1  工程地点：

1.2  工程承包方式，双方商定采取下列第                     种承包方式。

- 乙方包工、包全部材料；

- 乙方包工、包部分材料，甲方提供部分材料；

- 乙方包工、甲方提供全部材料。

1.3  工程期限         天（春节假日除外）

开工日期         年        月         日

1.4  合同价款：本合同工程造价为（人民币）         元，

大写：          	       （详见附表）

第二条  工程设计

见清单及施工内容明细说明

- 甲方工作

3.1  委派         为甲方代表，负责合同履行及与乙方接洽，对工程质量、进度进行监督检查，办理施工所涉及的各种申请批件及工程验收、变更登记手续和其它事宜。甲方对工程的意见均需通过甲方代表与乙方接洽；

3.2开工前        天，向乙方提供设计图纸或作法说明，并向乙方进行现场交底，为乙方入场施工创造条件。

3.3 负责提供水源、电源为乙方使用；

3.4协助乙方做好现场保卫、消防等工作。

3.5施工期间甲方仍需部分使用办公室的，负责做好施工现场的保卫及消防工作。

第四条  乙方工作

4.1  委派        为乙方代表，负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量的按期完成施工任务，解决有乙方负责的各项事宜。

  - 严格执行施工规范、安全操作规程，防火、安全、环境保护规定，做好施工现场管理，施工现场应配备干粉灭火器。

  - 保护好原室内的物品和陈设。

  - 保证施工现场的清洁，做好施工现场保卫、垃圾处理工作。

  - 工程竣工未移交甲方之前负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

第五条  工程变更

工程项目及做法如需变动，双方应协商一致，由甲方代表与乙方签定书面变更单，支付增减项目差后再施工，同时调整相关费用及工期。

第六条  材料供应

按合同约定由乙方提供的材料、设备双方共同验收；如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，若已使用，对工程造成损失的由乙方负责。

第七条  工期

  - 因下列原因造成工期延期，经甲方确认，工期相应顺延：

- 工程量变化或设计变更；

- 不可抗力；

- 甲方同意工期顺延的其它情况。

7.2  甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意并签定工期变更协议。

7.3因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延；因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费由乙方承担，工期不顺延。

第八条  质量标准

本工程施工质量执行标准；

- 以清单及施工内容明细说明和国家规定的装饰工程质量验收标准执行；

2）双方约定： ① 施工过程中双方对工程质量发生争议，申请由  有资质的第三方 部门对工程质量予以认证，认证所需费用采取“谁提出谁垫付”的原则。经认证，工程质量不符合合同约定标准的，认证所需费用由责任方承担；工程质量符合合同约定标准的，认证所需费用由甲方承担，不符合标准的由乙方承担。

第九条  工程验收、工程价款结算及保修

9.1 甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验，若复验不合格，其验收返工费用由乙方承担，工期不予顺延。

9.2双方约定在施工过程中分为下列几个阶段对工程质量验收。

1）   工程完工一次验收

2）

3）

乙方应提前二天通知甲方参加验收，阶段验收合格后应填写工程验收单

9.3工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知后三天内组织验收，并办理验收、移交手续。如果甲方在规定时间内未组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工日期。

9.4 工程竣工验收后，乙方应提交工程结算单及有关资料给甲方，甲方自接到上述资料十天内审查完毕。

9.5本工程自验收合格双方签字之日起保修期为  壹  年。验收合格签字并结清尾款后，填写工程保修单。

9.6验收不合格，乙方负责返工。

- 安全生产和防火

10.1甲方或乙方提供的设计图或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范，主要包括电气线路、管道、自来水和其它线路管道畅通、合格。

10.2乙方在施工期内应严格遵受《建筑安装工人安全技术规范》和《建筑安装工人安全操作规范》，注意施工安全，施工过程中乙方员工或劳务人员出现人身伤害或因乙方原因导致第三人人身受到伤害，与甲方无关，由乙方承担赔偿责任，甲方若因此受到损失或追责有权向乙方追偿。

10.3由于乙方在施工生产过程中违反有关有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失。

- 工程价款支付方式

- 合同生效后，甲方按合同约定向乙方支付工程款，乙方按甲方要求开具增值税专用发票，税率为    ，甲方在收到发票  15  个工作日内完成付款：

- 完工验收合格后支付百分之九十五 、（质保金为百分之五 ）质保期满支付

第十二条  违约责任

12.1甲合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规，受到罚款或给对方造成损失均由责任方承担责任。

12.2因一方原因，造成合同无法继续履行时，应及时通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

12.3本合同生效后甲乙双方应严格履行合同所规定的各项条款，不得擅自变更或解除合同，否则违约方将支付对方工程价款  5  %的违约金，并承担因此造成的经济损失。

- 1、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和其它物品，如有损坏，应照价赔偿。

- 2、未经甲方同意，乙方擅自改造原有建筑结构及设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由乙方负责并承担损失。

- 3、由于乙方原因，工程质量达不到约定的质量标准，乙方负责返工，工期不得顺延。

第十三条  争议解决方式

双方发生争议协商解决不成时，按下列第   2   种方式解决：

- 向                             仲裁委员会申请仲裁。

- 向       安庆市迎江区    人民法院起诉。

第十四条  几项具体规定

14.1因工程而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将立即运到指定的    /       地点。

14.2施工期内，甲方将钥匙   /     把交给乙方代表       /    负责保管。

14.3乙方按合同约定和规范施工，如甲方有特殊要求，需在施工前以书面形式通知乙方。

- 附则

15.1本合同经甲、乙双方代表签字盖章后生效。

15.2本合同签定后工程不得转包。

15.3，本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）:

法定代表人（签字）：                     法定代表人（签字）：

或委托代理人：                           或委托代理人：

年   月  日                              年   月  日

注：本合同仅为参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订

第五章  参选文件格式

（项目名称：_____________________）

（项目编号:______________________）

参

选

文

件

采购人名称：

参选人名称：                               （盖 章）

法定代表人或委托代理人：                (签字或盖章)

日期：    年    月    日

目  录

- 一、投标函

- 二、报价表

三、货物内容及质量要求响应表

四、诚信投标承诺书

五、相关证明文件

- 一、投标函

致：安徽路达公路工程有限责任公司

- 1、根据贵方比选公告，我方决定参加贵方组织的安徽路达4楼卫生间装修及零星改造工程施工项目的比选活动。我方授      (姓名和职务)代表我方                 （参选人的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方充分了解并完全响应比选文件的全部内容，愿意按照比选文件规定的各项要求，向采购人提供所需的货物和服务，投标报价（总价）为人民币（大写）         ，(小写)¥       。

3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4、我方保证按照本项目比选文件要求提交参选文件。

5、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与比选有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

参选人：                            （盖章）

单位地址：

法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）

日期：       年      月      日

二、报价表

| D.3 工程报价清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安徽路达公司卫生间装修及零星改造工程 |  | 标段： |  |  |  |
| 序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) | 其中：材料、设备暂估价（元） |  |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |  |  |
| 1.1 | 三楼半处卫生间整体拆除 |  |  |  |  |
| 1.2 | 二楼会议室增加五孔插座一个 |  |  |  |  |
| 1.3 | 其他办公室更换五孔插座 |  |  |  |  |
| 1.4 | 二楼会议室顶棚灯具改为LED平板灯 |  |  |  |  |
| 1.5 | 三层卫生间吊顶翻新 |  |  |  |  |
| 1.6 | 四层卫生间翻新 |  |  |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |  |  |
| 2.1 | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 二次搬运费 |  |  |  |  |
| 2.3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |
| 2.4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |
| 2.5 | 工程定位复测费 |  |  |  |  |
| 2.6 | 非夜间施工照明费 |  |  |  |  |
| 2.7 | 临时保护设施费 |  |  |  |  |
| 2.8 | 赶工措施费 |  |  |  |  |
| 3 | 不可竞争费 |  |  |  |  |
| 3.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |
| 3.2 | 环境保护税 |  |  |  |  |
| 4 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 4.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 4.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 4.3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 4.4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |  |  |
| 工程造价=1+2+3+4+5 |  |  |  |  |  |

（此表须法定代表人签字或盖章，并加盖供应商公章）

注：此报价后还需根据附件“报价清单”进行具体分项报价

供应商：                          （盖章）

法定代表人：           （签字或签章）

日  期：         年        月        日

- 三、货物内容及质量要求响应表

项目名称：

| 序号 | 响应货物内容质量要求 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 第三章货物需求及技术要求全部内容 |  |

注：1、供应商必须将自己所投货物真实、准确地填入以上表格中。

2、供应商必须根据自己所投货物与比选文件技术参数要求的差异情况，实事求是地填写“响应情况”（优于、满足、不满足）。

供应商：                             （盖章）

法定代表人：                         （签字或盖章）

日  期：             年         月        日

- 四、诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人（或个体工商户经营者）的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                项目的比选招标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他参选人相互串通投标报价，不排挤其他参选人的公平竞争、损害采购人的合法权益；

五、不与采购单位或其他参选人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

七、保证中标后不转包，若有合法分包征得采购人同意；

八、保证中标之后，按照参选文件承诺提供货物、服务及派驻人员；

九、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十、如在投标过程和评标结果公告异议期内发生投诉行为，保证按相关要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人或个体工商户经营者或其授权委托人签字，并附有关身份证明。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责。

十一、我方保证对本次招标活动有任何疑问或投诉，都依法在规定的时间内提出。否则，不针对本次招标活动提出任何异议或投诉。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿承担比选文件确定的责任和法律责任并接受相关行政部门给予的处理和处罚。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标单位（盖章）：

日期：_____年____月____日

- 五、相关证明文件

1、营业执照副本复印件；

2、税务登记证副本复印件；（如为三证合一的，只需提供三证合一的营业执照复印件）；

3、法定代表人身份证明书（格式见附件）及其有效二代居民身份证；

4、法定代表人授权委托书（格式见附件）及委托代理人有效二代居民身份证，若法定代表人本人参与比选则不需此件；

5、生产许可证、质量体系认证复印件；

6、参选人认为提供的其他材料；

7、须提供上述证明文件复印件或扫描件或影印件。

附件：

法定代表人身份证明书

参选人名称：

单位性质：

地址：

姓名：               性别：              年龄：           职务：

系                    （参选人名称）的法定代表人。

联系方式（移动电话）：

电子邮箱：

特此证明。

参选人：            （盖单位章）

年  月  日

法定代表人授权委托书

本人         （姓名）系             （参选人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方委托代理人。委托代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改                      （项目名称）参选文件、签订合同等一切事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

委托代理人无转委托权，特此委托。

委托代理人：         性别：             年龄：_______

身份证号码：                  职务：

联系方式（移动电话）：

电子邮箱：

参选人：                   （盖章）

法定代表人：                      （签字或盖章）

授权委托日期：  年  月  日